รายงานเสนออนุมัติโครงงานวิศวกรรม

ระบบสกัดและประมาณราคาข้อมูลโครงสร้างเหล็กจากแบบแปลนดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงทัศน์มัลติโมดอล

(Multimodal Vision LLM-Driven Steel Member Extraction and Automated Bill of Quantities Generation from Structural CAD Drawings)

เสนอต่อ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ระบุชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา]

เสนอโดย

นายจิรายุ [ระบุนามสกุล]  รหัสนักศึกษา [ระบุรหัสนักศึกษา]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ระบุชื่อและตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ผศ.ดร. ...]

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ระบุชื่อมหาวิทยาลัย]

วันที่เริ่มโครงงาน [ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. เช่น 1 กรกฎาคม 2568]

ระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนอโครงงาน (Project Proposal)

1. ความเป็นมาของโครงงาน

ในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (Architecture, Engineering, and Construction: AEC) ขั้นตอนการถอดแบบและประมาณราคาปริมาณงาน (Quantity Takeoff) เพื่อจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities: BOQ) ของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ถือเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อการประเมินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปัจจุบัน วิศวกรและผู้ประมาณราคายังคงต้องอาศัยการอ่านแบบแปลนวิศวกรรมโครงสร้างจากไฟล์ดิจิทัล (CAD/PDF) ทีละแผ่นด้วยตนเองแบบกึ่งแมนนวล (Manual Takeoff) โดยต้องตรวจนับและคัดลอกข้อมูลเบอร์ชิ้นส่วน (Member ID), ขนาดหน้าตัดเหล็ก (Section Designation), ความยาว (Length) และจำนวนชิ้นส่วน (Quantity) จากตารางรายการชิ้นส่วน (Member Schedules) และแปลนโครงสร้าง (Framing Plans) เข้าสู่ตารางคำนวณสเปรดชีต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการทำงานเดิม ดังนี้

1) ปัญหาด้านระยะเวลาและทรัพยากรบุคคล (Time-Consuming): แบบแปลนโครงสร้างของอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีจำนวนแผ่นตารางและรูปแปลนหลายสิบหน้า ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจนับและคีย์ข้อมูลเป็นเวลานานหลายวันถึงหลายสัปดาห์ เกิดเป็นคอขวด (Bottleneck) ที่ทำให้การเสนอราคาประมูลงานก่อสร้างล่าช้า

2) ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error): การทำงานซ้ำซ้อนกับตัวเลขและสัญลักษณ์ที่มีความหนาแน่นสูง มักทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น การอ่านเบอร์ชิ้นส่วนตกหล่น การพิมพ์สเปกหน้าตัดเหล็กคลาดเคลื่อน หรือการนับจำนวนชิ้นส่วนซ้ำซ้อน ซึ่งนำไปสู่การคำนวณน้ำหนักเหล็กและงบประมาณจัดซื้อที่ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ

3) ข้อจำกัดของเทคโนโลยีการรู้จำอักขระแบบเดิม (Traditional OCR Limitations): ระบบ OCR แบบดั้งเดิม (เช่น Tesseract) ไม่สามารถเข้าใจบริบทเชิงมิติ (Spatial Context) ความสัมพันธ์ระหว่างตารางกับแปลน สัญลักษณ์เส้นบอกขนาด หรือกรณีที่เส้นขอบตารางใน CAD ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถสกัดข้อมูลโครงสร้างที่มีความซับซ้อนได้จริง

ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงนำเสนอการประยุกต์ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เชิงทัศน์มัลติโมดอล (Multimodal Vision LLM) เช่น Google Gemini Vision ซึ่งมีความสามารถในการทำความเข้าใจทั้งภาพแปลนทางเทคนิค ตัวอักษร และโครงสร้างตาราง เข้ามาทำหน้าที่สกัดข้อมูลชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กโดยอัตโนมัติ ควบคู่กับการพัฒนาระบบคำนวณน้ำหนักเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานตรวจสอบแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

การพัฒนาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมโครงสร้างและการประมาณราคา ดังนี้

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสกัดข้อมูลชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก (Member ID, Section, Length, Quantity) จากไฟล์แบบแปลนดิจิทัล (CAD-exported PDF) โดยอัตโนมัติด้วยแบบจำลองภาษาเชิงทัศน์มัลติโมดอล เพื่อช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานของผู้ประมาณราคา

2.2 เพื่อสร้างระบบคำนวณน้ำหนักต่อเมตร (Unit Weight: kg/m) และน้ำหนักรวมของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน JIS และ AISC ช่วยให้การจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ) มีความถูกต้องแม่นยำและเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

2.3 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Web Application) ที่มีระบบพรีวิวแบบแปลน ตารางตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Inline Table Editing) และระบบส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) เพื่อให้หน่วยงานจัดซื้อและฝ่ายประมาณราคานำไปใช้งานต่อในระบบ ERP ได้ทันที

2.4 เพื่อประเมินความถูกต้องแม่นยำ (Precision, Recall, F1-Score, Dimension Accuracy) และประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล (Latency) เปรียบเทียบกับการถอดแบบด้วยมนุษย์ (Manual Takeoff)

3. ขอบเขตของโครงงาน

การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงงาน แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบออกเป็นโครงงาน 1 และโครงงาน 2 ดังนี้

3.1 ขอบเขตของโครงงาน 1 (การวิจัย ศึกษา และพัฒนาระบบสกัดข้อมูลต้นแบบ)

3.1.1 ขอบเขตด้านข้อมูลนำเข้าและการเตรียมข้อมูล (Input & Preprocessing)

1) รองรับไฟล์แบบแปลนโครงสร้างเหล็กรูปแบบ PDF ที่ส่งออกจากโปรแกรม CAD (Vector-based PDF)

2) ทำการแปลงหน้าแบบแปลนที่เลือกเป็นภาพความละเอียดสูง (200–300 DPI) ด้วยไลบรารี PyMuPDF

3.1.2 ขอบเขตด้านการสกัดข้อมูลชิ้นส่วนโครงสร้าง (AI Vision Extraction)

1) ครอบคลุมการอ่านแบบแปลน 2 ประเภท ได้แก่ แผ่นตารางรายการชิ้นส่วน (Member Schedules) และแผ่นแปลนโครงสร้าง (Framing Plans)

2) สกัดชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลัก ได้แก่ เสา (Columns), คาน (Beams), คานคอดิน (Grade Beams), แป (Purlins) และค้ำยัน (Bracing)

3) สกัดคุณลักษณะสำคัญ 5 ตัวแปร ได้แก่ รหัสชิ้นส่วน (member_id), สเปกหน้าตัด (section), ความยาวมิลลิเมตร (length_mm), จำนวน (quantity) และหมายเหตุ (notes)

4) ใช้เทคนิค Defensive JSON Prompting ร่วมกับ Zero-temperature เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น JSON Array ที่มีโครงสร้างแน่นอน

3.1.3 ขอบเขตด้านการคำนวณและประเมินผลต้นแบบ (MVP Engine & Benchmarking)

1) คำนวณน้ำหนักต่อเมตรอ้างอิงสูตรพื้นที่หน้าตัดเรขาคณิต (ความหนาแน่นเหล็ก 7,850 kg/m³) และตารางมาตรฐาน JIS / AISC

2) พัฒนาชุดข้อมูลทดสอบแบบสังเคราะห์ (Synthetic Dataset) 3 หน้า พร้อมไฟล์เฉลย Ground Truth และสคริปต์วัดค่า Precision, Recall, F1-Score

3.2 ขอบเขตของโครงงาน 2 (การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การทดสอบกับแบบแปลนจริง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ)

3.2.1 ขอบเขตด้านระบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Web Application Interface)

1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Next.js และ Tailwind CSS ที่รองรับการอัปโหลดไฟล์ PDF และเลือกหน้าที่ต้องการประมวลผล

2) พัฒนาระบบตาราง Interactive Table ที่รองรับการแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Inline Editing) พร้อมระบบสรุปผลรวมน้ำหนักอัตโนมัติ

3) ระบบส่งออกข้อมูลรายงาน BOQ เป็นไฟล์ Excel (.xlsx) แยกชีต BOQ และ Summary และไฟล์ CSV

3.2.2 ขอบเขตด้านการประเมินผลและการทดสอบประสิทธิภาพเชิงลึก

1) ทดสอบระบบกับแบบแปลนก่อสร้างจริงจากโครงการภายนอกจำนวน 5–10 โครงการ เพื่อวัดผลความแม่นยำในสภาวะการทำงานจริง

2) บันทึกและวิเคราะห์ค่าความหน่วงในการประมวลผล (Processing Latency) และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน Research Logs

3) ประเมินความพึงพอใจและระยะเวลาที่ประหยัดได้เปรียบเทียบกับการถอดแบบด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

3.3 ข้อจำกัดและสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขต (Delimitations & Out-of-Scope)

1) ไม่ครอบคลุมแบบแปลนประเภทภาพถ่ายลายมือ หรือภาพสแกนจากพิมพ์เขียวเก่าที่มีความเสียหาย ขาดวิ่น หรือความคมชัดต่ำมาก

2) ไม่ครอบคลุมการนับสลักเกลียว (Bolts), แผ่นเหล็กประกับรอยต่อ (Gusset Plates) และการคำนวณความยาวแนวเชื่อม (Welds)

3) การคำนวณน้ำหนักเหล็กใช้สำหรับการประมาณราคาจัดซื้อและทำ BOQ มิใช่ค่าละเอียดสำหรับการสั่งตัดในโรงงานแปรรูปเหล็ก (Fabrication Detailing)

4. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงงาน 1 (ภาคการศึกษาที่ 1) และโครงงาน 2 (ภาคการศึกษาที่ 2) โดยมีรายละเอียดและตารางการดำเนินงานดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางการดำเนินงานโครงงาน 1

| แผนการทำงานแต่ละสัปดาห์ | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. เสนอหัวข้อโครงงานและ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รวบรวม Dataset แบบแปลน CAD และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบต้นแบบ AI Backend และปรับแต่ง Prompting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. พัฒนาระบบคำนวณน้ำหนักหน้าตัดเหล็ก JIS/AISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ทดสอบ Benchmark กับ Ground Truth และจัดทำรายงานโครงงาน 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตารางที่ 2 ตารางการดำเนินงานโครงงาน 2

| แผนการทำงานแต่ละสัปดาห์ | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ออกแบบสถาปัตยกรรม Web Application และ UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาระบบแสดงผลและตารางแก้ไข Inline Editable BOQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบเชื่อมโยง Live Gemini API และ Export Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ทดสอบความถูกต้องกับแบบแปลนจริง 5–10 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปผลการวิจัยและจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. เอกสารอ้างอิง

[1]  Google DeepMind, "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," Technical Report, arXiv:2312.11805, 2023.

[2]  American Institute of Steel Construction (AISC), "Steel Construction Manual," 15th Edition, Chicago, IL, 2017.

[3]  Japanese Industrial Standards Committee (JISC), "JIS G 3101: Rolled steels for general structure," Japanese Standards Association, 2020.

[4]  C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, and K. Liston, "BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors," 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2018.

[5]  PyMuPDF Development Team, "PyMuPDF: High-performance Python bindings for MuPDF," [Online]. Available: https://github.com/pymupdf/PyMuPDF, 2024.

[6]  Next.js Team, "Next.js App Router Documentation and Server Actions," Vercel Inc., [Online]. Available: https://nextjs.org/docs, 2026.

6. สถาบันหรือหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุน และข้อกำหนดของผู้ให้การสนับสนุน

6.1 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและสถานที่ดำเนินงาน: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ระบุชื่อมหาวิทยาลัย] โดยให้การสนับสนุนด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบ

6.2 หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลแบบแปลนทดสอบ: ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างแบบแปลนโครงสร้างเหล็กจริง (As-built Drawing / Construction CAD Drawing) จากบริษัทผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง [ระบุชื่อบริษัท/หน่วยงานพันธมิตร ถ้ามี] เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพของระบบในสภาวะการทำงานจริง

6.3 เครื่องมือ ทรัพยากรคลาวด์ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการ: การใช้งาน Google Gemini Multimodal Vision API ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการ (Terms of Service) และนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy) โดยข้อมูลแบบแปลนที่ส่งผ่าน API จะถูกใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นและไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ

7. ภาคผนวก

ภาคผนวกแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระบบ รูปแบบคำสั่งควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และตัวอย่างตารางผลลัพธ์การประมาณราคา

ภาคผนวก ก: แผนผังลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ (System Pipeline Architecture)

┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ CAD Drawing (Vector PDF)  │ ───► │ PyMuPDF Rendering Engine  │ (ปรับสเกล 200–300 DPI)
└───────────────────────────┘      └─────────────┬─────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ Defensive System Prompt   │ ───► │ Google Gemini Vision Core │ (สกัดตาราง & สัญลักษณ์เชิงมิติ)
└───────────────────────────┘      └─────────────┬─────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ Steel Weight Engine       │ ◄─── │ Defensive JSON Validator  │ (ตรวจ Normalization & Types)
│ (JIS / AISC Standard Db)  │      └───────────────────────────┘
└─────────────┬─────────────┘
              │
              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Next.js Interactive Dashboard (Inline Table Editor)          │
│ - ตรวจสอบและแก้ไขค่าชิ้นส่วนแบบ Real-time                      │
│ - ส่งออกผลลัพธ์เป็นไฟล์ Excel (.xlsx) และ CSV                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

ภาคผนวก ข: ข้อความคำสั่งควบคุมความแม่นยำของแบบจำลอง (Defensive Extraction Prompt)

You are reading a structural steel drawing (framing plan or member schedule).
Extract every distinct steel member you can identify. For each member, return:
- member_id: the label/tag shown on the drawing (e.g. B1, C2, GB-01)
- section: the section designation (e.g. H-300x300x10x15, W12x26)
- length_mm: member length in millimeters if shown or derivable from dimensions
- quantity: number of instances of this member type
- notes: anything ambiguous, illegible, or inferred rather than directly read

Return ONLY a JSON array of objects with these exact keys. No prose, no markdown fences.
If a value cannot be determined, use null for that field and explain briefly in notes.

ภาคผนวก ค: ตัวอย่างโครงสร้างตารางข้อมูลผลลัพธ์ (Bill of Quantities Table Schema)

| Member ID | Section | Length (mm) | Quantity | Unit Wt (kg/m) | Total Wt (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | H-300x150x6.5x9 | 6,000 | 8 | 36.7 | 1,761.6 |
| B2 | H-350x175x7x11 | 7,000 | 4 | 49.6 | 1,388.8 |
| C1 | H-300x300x10x15 | 4,500 | 6 | 94.0 | 2,538.0 |
| P1 | W12x26 | 6,000 | 12 | 38.7 | 2,786.4 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 รายการโครงสร้าง | - | 30 ชิ้น | - | 8,474.8 กิโลกรัม |