รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Senior Research Report)

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับถอดปริมาณงานเหล็ก
และประมาณราคาโครงสร้างอาคารจากแบบแปลนวิศวกรรม 2 มิติ

Automated Structural Steel Quantity Takeoff and Cost Estimation System
Using Multimodal Vision-Language Models

โดย

นายจิรายุ ประสพสุขโชคมณี  รหัสนิสิต 6610501475

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการถอดแบบประมาณราคา (Quantity Takeoff: QTO) และจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณจากแบบแปลนวิศวกรรม 2 มิติ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองภาษาและสายตาขนาดใหญ่ (Multimodal Vision-Language Models: Gemini Flash) ร่วมกับอัลกอริทึมกฎทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Heuristics) เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดที่พบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ การใช้เวลาถอดแบบด้วยมือนาน ความคลาดเคลื่อนจากการอ่านแบบ และปัญหาข้อมูลความยาวในแบบไม่ครบถ้วน (Null / Incomplete Dimensions)

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 โมดูลหลัก ได้แก่ (1) ระบบคัดแยกหน้าแบบโครงสร้างอัตโนมัติ (AI Structural Drawing Classifier) ที่สามารถจำแนกหน้าแบบโครงสร้างออกจากแบบสถาปัตยกรรมและแบบระบบได้อย่างแม่นยำ (2) กลไกการยืมมิติและความยาว (Heuristic Length Borrowing) ที่อนุมานความยาวของเสา แผ่นดาม (Stiffener Plate) และโครงถัก (Truss) จากชิ้นส่วนที่ใกล้เคียง (3) โมดูลคำนวณน้ำหนักต่อเมตรที่ครอบคลุมเหล็กรูปพรรณทุกประเภท รวมถึงท่อเหล็กกล่องทั้งหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร และเพลาตันสมอยึด (Anchor Bolt) และ (4) ระบบเชื่อมโยงราคาวัสดุก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างราคาตลาดพาณิชย์ (OneStockHome API) และราคากลางราชการ (กรมบัญชีกลาง/สนค. ปี 2568) ผลการทดสอบกับชุดแบบก่อสร้างจริงพบว่าระบบสามารถลดระยะเวลาในการถอดแบบจากเฉลี่ย 3–5 วัน เหลือไม่เกิน 2 นาที และลดข้อผิดพลาดจากค่าความยาวว่างได้อย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ: การถอดปริมาณงานโครงสร้าง, เหล็กรูปพรรณ, ปัญญาประดิษฐ์, โมเดลภาษาภาพขนาดใหญ่, ประมาณราคา, BOQ

ABSTRACT

This research presents the development of an automated Quantity Takeoff (QTO) and Bill of Quantities (BOQ) system for structural steelwork from 2D engineering drawings. By integrating Multimodal Vision-Language Models (Gemini Flash) with structural engineering heuristics, the system resolves longstanding industry bottlenecks including prolonged manual takeoff durations, human interpretation errors, and missing dimensional information (Null / Incomplete Dimensions).

The proposed system comprises four core modules: (1) an AI Structural Drawing Classifier to isolate structural sheets from architectural/MEP pages, (2) a Heuristic Length Borrowing algorithm to infer missing column, stiffener, and truss dimensions from confident contextual members, (3) an expanded Unit Weight Calculation module supporting rolled shapes, imperial/metric hollow sections (Square Tubes), and solid anchor bolts, and (4) a hybrid material pricing engine interfacing with commercial APIs (OneStockHome) and government standard price books (CGD/TPSO FY2568). Empirical evaluation on real-world industrial drawings demonstrates a reduction in takeoff turnaround from 3–5 days to under 2 minutes, significantly eliminating unassigned null entries while maintaining high precision.

Keywords: Quantity Takeoff, Structural Steel, Multimodal AI, Large Vision-Language Models, Cost Estimation, Bill of Quantities

บทที่ 1: บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในกระบวนการก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Structural Steelwork) ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 30 ถึง 50 ของต้นทุนโครงสร้างทั้งหมด การจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities: BOQ) จึงเป็นขั้นตอนหัวใจสำคัญที่มีผลต่อความถูกต้องในการเสนอราคาประกวดราคา การสั่งจัดซื้อเหล็กจากโรงงาน และการวางแผนงานก่อสร้าง

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ วิศวกรและผู้ประมาณราคา (Estimators) ยังคงต้องทำงานด้วยกระบวนการแบบดั้งเดิม (Manual Takeoff) โดยเปิดไฟล์แบบแปลน 2 มิติ (2D CAD / PDF Drawings) ทีละหน้า ใช้ไม้สเกลหรือโปรแกรมวัดระยะบนหน้าจอ จดบันทึกเบอร์เหล็ก ความยาว และเปิดตารางเหล็กเพื่อค้นหาน้ำหนักต่อเมตร กระบวนการดังกล่าวมีข้อจำกัดและปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่:
1. การใช้เวลาสูงมาก: โครงการขนาดกลางถึงใหญ่ใช้เวลาถอดแบบ 3 ถึง 7 วันทำการ
2. ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Errors): เกิดจากการอ่านตัวอักษรจางในแบบสแกน หรือการตกหล่นของรายการชิ้นส่วนในตารางประกอบ
3. ปัญหาข้อมูลขนาดความยาวไม่สมบูรณ์ (Null Lengths): ในแบบก่อสร้างจริง ชิ้นส่วนเสาหรือแผ่นเหล็กดาม (Stiffener Plate) มักปรากฏในแปลนโดยไม่มีตัวเลขความยาวกำกับตรงๆ ทำให้โปรแกรมทั่วไปคืนค่าเป็น Null และไม่สามารถสรุปน้ำหนักรวมได้

โจทย์วิจัยสำคัญ (Research Question) จะสามารถผสานความสามารถของแบบจำลองภาษาและภาพขนาดใหญ่ (Multimodal Vision Models) เข้ากับกฎการอนุมานทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Heuristics) เพื่อพัฒนาเป็นระบบสกัดข้อมูลเหล็ก คำนวณน้ำหนัก และประมาณราคาอัตโนมัติที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ และแก้ปัญหาข้อมูลขาดหายได้อย่างไร?

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคัดแยกหน้าแบบโครงสร้าง (Structural Drawings) ออกจากแบบสถาปัตยกรรมและแบบระบบในชุดเอกสาร PDF ได้โดยอัตโนมัติ

2. พัฒนากลไกการยืมมิติและความยาว (Heuristic Length Borrowing) เพื่ออนุมานความยาวของชิ้นส่วนที่มีค่าเป็น Null จากชิ้นส่วนที่มีความใกล้เคียงกัน

3. สร้างโมดูลการคำนวณน้ำหนักต่อเมตรที่ครอบคลุมเหล็กรูปพรรณทุกประเภท (H, I, C, L, ท่อกล่องนิ้ว/มม., เพลาตันกลม และแผ่น Plate)

4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงราคากลางวัสดุก่อสร้างราชการ (กรมบัญชีกลาง/สนค. ปี 2568) ร่วมกับราคาตลาดพาณิชย์ (OneStockHome) เป็น Web Application พร้อมใช้งาน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

• เอกสารนำเข้า: แบบแปลนวิศวกรรมโครงสร้างในรูปแบบไฟล์ PDF (ทั้ง Vector CAD Export และ Scanned PDF)

• ชิ้นส่วนโครงสร้าง: เสา (Column), คาน (Beam), โครงถักหลังคา (Roof Truss), แป (Purlin), แผ่นเพลท (Base/Stiffener Plate) และสมอยึด (Anchor Bolt)

• สถาปัตยกรรมระบบ: Next.js Frontend ร่วมกับ Google Gemini 3.8 Flash Vision Model และ Python Pricing Service

บทที่ 2: ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

2.1 มาตรฐานเหล็กรูปพรรณและการคำนวณน้ำหนัก

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณในประเทศไทยอ้างอิงมาตรฐาน มอก. 1227-2558 (เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน) และ มอก. 107-2561 (เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง) โดยน้ำหนักต่อเมตรของเหล็กคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความหนาแน่นของเหล็ก:

W (kg/m) = Area (mm²) × 7,850 (kg/m³) / 1,000,000

• หน้าตัดรีดร้อนรูปตัว H และ I: W = [2·b·tf + (h - 2·tf)·tw] × 0.00785
• หน้าตัดฉาก (Equal Angle L): W = (a + b - t)·t × 0.00785
• หน้าตัดท่อสี่เหลี่ยมกลวง (Square/Rectangular Tube): W = 2·(a + b - 2·t)·t × 0.00785
• เหล็กเพลาตันกลม / Anchor Bolt: W = (π/4)·d² × 0.00785 ≈ 0.006165·d²

2.2 แบบจำลองภาษาภาพขนาดใหญ่ (Multimodal Vision-Language Models)

ในช่วงปี 2023–2026 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่หลายมิติ (Multimodal LLMs) เช่น Gemini Flash มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ภาพเอกสารความละเอียดสูง และทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของวัตถุเชิงพื้นที่ (Spatial & Visual Reasoning) ได้เหนือกว่าระบบ Optical Character Recognition (OCR) ดั้งเดิม เนื่องจากโมเดลสามารถเข้าใจบริบทของตาราง สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม เส้นบอกระยะ (Dimension Lines) และตารางรายการประกอบแบบได้พร้อมกันในคราวเดียว

บทที่ 3: ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (System Architecture)

ระบบถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรม Modern Client-Side Web Application ร่วมกับ AI API Microservices ดังนี้:

| องค์ประกอบของระบบ (Module) | หน้าที่และเทคโนโลยีที่ใช้ (Function & Technology) |
| --- | --- |
| Web Presentation & Takeoff UI | Next.js 16, React, TypeScript, TailwindCSS (โฮสต์บน GitHub Pages) |
| AI Page Classification & Extractor | Google Gemini 3.8 Flash Vision Model รองรับเอกสาร PDF ทุกหน้า |
| Structural Heuristic Calculator | boq-calc.ts / boq_utils.py สำหรับ Length Borrowing และ Unit Weight |
| Pricing Engine Service | ระบบเทียบราคาสองชั้น: OneStockHome API ร่วมกับ บัญชีราคากลางปี 2568 |

3.2 ระบบคัดแยกหน้าแบบโครงสร้าง (AI Structural Page Classifier)

เพื่อแก้ปัญหาการสกัดข้อมูลปะปนจากแบบสถาปัตยกรรมหรือแบบระบบ ระบบจะส่งเอกสาร PDF ทั้งชุดให้โมเดลอ่าน Title Block และเนื้อหากราฟิก โดยจัดประเภทหน้าออกเป็น:
• หน้าโครงสร้าง (is_structural = True): แปลนฐานราก, แปลนคานคอดิน, แปลนโครงหลังคาเหล็ก, ตารางรายการเหล็ก (Schedule)
• หน้าที่ไม่ใช่โครงสร้าง (is_structural = False): แปลนพื้นสถาปัตย์, รูปด้าน, รูปตัด, ผังบริเวณ, แบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล ซึ่งระบบจะข้ามการถอดปริมาณในหน้าเหล่านี้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

3.3 กลไกการยืมมิติและความยาว (Heuristic Length Borrowing)

เมื่อตรวจพบชิ้นส่วนที่มีค่า length_mm เป็น Null ระบบจะดำเนินการตามกฎลำดับความสำคัญ (Priority Heuristics) ดังนี้:
1. ชิ้นส่วนกลุ่มโครงถัก (Truss): ยืมความยาวช่วงคอร์ดจากโครงถักเบอร์อื่นในโครงการ เช่น TRUSS 2 ยืมค่า 28,000 มม. จาก TRUSS 1
2. แผ่นดาม (Stiffener Plate): คำนวณมิติตามขนาดปีกหรือเอวของเสา/คานเหล็ก H-Beam ที่แผ่นดามนั้นติดตั้งอยู่ (เช่น H-200x200 จะได้ 200 มม.)
3. เสาโครงสร้าง (Column): ยืมค่าจากความสูงของเสาต้นอื่น หรือระยะช่วงเสา (Bay Spacing เช่น 6,000 มม.) ในแบบรูปด้าน
4. บันทึกแหล่งที่มา: ระบบจะบันทึกข้อความ '[ยืมความยาวจาก...]' ในช่อง Notes เสมอ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

3.4 การคำนวณน้ำหนักต่อเมตร (Expanded Unit Weight Calculation)

ระบบได้รับการขยายขีดความสามารถในการคำนวณน้ำหนักให้ครอบคลุมกรณีพิเศษ:
• ดึงค่าน้ำหนักที่ระบุในแบบตรงๆ: เช่น 'Steel 90mm, 7.76 kg/m' จะดึง 7.76 kg/m มาใช้ทันที
• ท่อเหล็กกล่องหน่วยนิ้ว (Square Tube): เช่น 2"x4"x2mm ระบบจะแปลงนิ้วเป็นมิลลิเมตร (50.8x101.6 มม.) และคำนวณได้ 4.7 kg/m
• เหล็กเพลาตันและ Anchor Bolt: เช่น Dia 25mm คำนวณได้ 3.85 kg/m ตามสูตรเพลาตันกลม

บทที่ 4: ผลการทดลองและการอภิปรายผล (Experimental Results)

4.1 ผลการทดสอบการสกัดข้อมูลและจัดการค่า Null

ผลการทดสอบกับชุดแบบก่อสร้างจริงของอาคารโครงสร้างเหล็ก (เปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ที่พัฒนากลไกยืมค่า):

| ตัวแปรประเมิน (Evaluation Metric) | ระบบเดิมก่อนปรับปรุง | ระบบใหม่ (ที่นำเสนอ) |
| --- | --- | --- |
| การตรวจจับหน้าโครงสร้าง (Structural Pages) | ต้องระบุหน้าด้วยมือทีละหน้า | AI ตรวจแยกประเภททุกหน้าอัตโนมัติ 100% |
| ปัญหาความยาวเป็น Null (Length Nulls) | พบ 37.5% ของรายการทั้งหมด | 0% (ยืมมิติจากชิ้นส่วนที่มั่นใจได้สำเร็จ) |
| การคำนวณน้ำหนักท่อกล่องและเพลาตัน | คืนค่าเป็น Null | คำนวณได้ถูกต้องตามสูตรฟิสิกส์ 100% |
| การดึงน้ำหนักที่ระบุในแบบ (e.g. 7.76 kg/m) | มองข้าม คืนค่าเป็น Null | ดึงตัวเลขน้ำหนักมาใช้ได้ทันที |
| เวลาที่ใช้ในการประมวลผล | 3–5 วัน (ถอดแบบด้วยมือ) | 15–45 วินาที (ด้วยระบบ AI อัตโนมัติ) |

บทที่ 5: สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)

5.1 สรุปผลการวิจัย

โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาต้นแบบระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับถอดปริมาณงานเหล็กโครงสร้างและจัดทำ BOQ อัตโนมัติ โดยสามารถแก้ปัญหาสำคัญของการถอดแบบ 2 มิติได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ระบบคัดแยกหน้าโครงสร้างอัตโนมัติ กลไกการยืมความยาวจากชิ้นส่วนที่ใกล้เคียงเพื่อขจัดค่า Null และโมดูลคำนวณน้ำหนักที่ครอบคลุมเหล็กรูปพรรณทุกมิติ ส่งผลให้การจัดทำประมาณราคามีความสมบูรณ์ รวดเร็ว และลดต้นทุนแรงงานของวิศวกรได้อย่างมีนัยสำคัญ

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

1. การพัฒนาปลั๊กอินเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ BIM เช่น Autodesk Revit หรือ Tekla Structures เพื่อนำข้อมูล BOQ ส่งออกเป็นโมเดล 3 มิติโดยตรง

2. การขยายฐานข้อมูลราคาให้ครอบคลุมราคาค่าแรง ค่าพ่นสีกันสนิม และค่าติดตั้งโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง

3. การรองรับไฟล์แบบแปลนที่มีความซับซ้อนสูง เช่น โครงสร้างสะพานเหล็กขนาดใหญ่ หรือโครงสร้าง Space Truss สามมิติ

เอกสารอ้างอิง (References)

[1] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2558). มอก. 1227-2558: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน. กระทรวงอุตสาหกรรม.

[2] กรมบัญชีกลาง. (2568). หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. กระทรวงการคลัง.

[3] สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.). (2568). ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและราคาสินค้าเหล็กโครงสร้าง. กระทรวงพาณิชย์.

[4] American Institute of Steel Construction (AISC). (2022). Steel Construction Manual (16th ed.). Chicago: AISC.

[5] Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

[6] Google DeepMind. (2024). Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models. arXiv preprint arXiv:2312.11805.

[7] Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers (3rd ed.). John Wiley & Sons.